遂昌县2011年高中课桌椅供货验收单
	项目名称
	高中课桌椅

	项目学校
	

	供货单位
	丽水绿舰校具有限公司

	验

收

项

目
	设备名称
	规格及技术要求
	数量
	质量情况

	
	升降椅子
	规格椅400mm×240mm×440mm。椅脚采用高频冷拉优质焊管，钢管规格为49*20*1.5椭圆管、升降连接部分采用1.5厚冷轧板冲压成型。升降调节方便牢固，椅子坐靠板18mm以上多层胶合板，双面0.7mm厚优质防火板贴面。椅子坐板安装在铁框上，椅子腿部采用双横档连接。铁件部分焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接平整，无虚焊、漏焊。所有铁件表面经过除油、除锈、抛丸机抛砂打磨后静电喷塑处理。其它配件选用国标产品，螺栓加弹簧垫片。塑粉、油漆要达到环保要求。灰白颜色。
	  
	

	
	中学课桌
	规格：600mm×400mm×760mm 双柱双层升降翻盖式。桌架采用高频冷拉优质焊管，钢管规格为50*20*1.5mm椭圆管、斗采用1.0mm厚冷轧板冲压成型，桌面面板基材采用18mm厚欧盟E1级标准细木工板，表面采用0.7mm厚优质厚层型防火板贴面，方边四角打小圆，上下边沿倒棱，桌边刮油灰加环保漆。铁件部分焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接平整，无虚焊、漏焊。所有铁件表面经过除油、除锈、抛丸机抛砂打磨后静电喷塑处理。其它配件选用国标产品，螺栓加弹簧垫片。塑粉、油漆要达到环保要求。灰白颜色。
	
	


单位负责人：        　　　　　　　　　　　
	






























































































































（公  章）　 年   月   日
	

	备  注
	一式两份。（参照遂昌县教育局统一招标价。）


注:本验收单请各校请各校按要求填写，交电教馆一份，学校留存一份。
