遂昌县教育局学生课桌、方凳和铁床政府采购合同（样张）

招标人：遂昌县教育局     （以下招标人称甲方）

中标单位：丽水绿舰校具有限公司 （以下中标单位称乙方）

甲、乙双方经公开招标，根据2011年7月1日scjy[2011]第001 号学生课桌、方凳和铁床招标中标结果，并经双方同意下述条款和条件签署本采购合同（以下简称合同）。

一  合同文件

本合同所附下列构成本合同不可分割的部分。

1.合同条款；

2.中标通知书；

3.变更补充文件；

4.招标文件；

5.中标单位投标文件；

6.其它。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二  合同单价和金额

1、合同单价（中标价）

| 标的号 | 名称 | 规格 | 单位 | 中标价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生双层双柱翻盖式课桌 | 600×400×760 | 张 | 96 |
|  | 学生双层双柱开口式课桌 | 600×400×760 | 张 | 90 |
|  | 学生升降方凳 | 340×240×440 | 只 | 35 |
| 2 | 学生铁床 | 2000×850×2000 | 张 | 427 |

2、合同金额（具体以甲方统计的订单数量按合同单价计算为准）

| 编号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质及性能描述 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1物品技术参数：详见乙方投标文件技术规格文件，技术参数不允许负偏离。

2.1.1双柱双层升降翻盖式 。桌架采用高频冷拉优质焊管，钢管规格为50*20*1.5mm椭圆管、斗采用1.0mm厚冷轧板冲压成型，桌面面板基材采用18mm厚欧盟E1级标准细木工板，表面采用0.7mm厚优质厚层型防火板贴面，方边四角打小圆，上下边沿倒棱，桌边刮油灰加环保漆。铁件部分焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接平整，无虚焊、漏焊。所有铁件表面经过除油、除锈、抛丸机抛砂打磨后静电喷塑处理。其它配件选用国标产品，螺栓加弹簧垫片。塑粉、油漆要达到环保要求。灰白颜色。

2.1.2双柱双层升降开口式。桌架采用高频冷拉优质焊管，钢管规格为50*20*1.5mm椭圆管、斗采用1.0mm厚冷轧板冲压成型，桌面面板基材采用18mm厚欧盟E1级标准细木工板，表面采用0.7mm厚优质厚层型防火板贴面，方边四角打小圆，上下边沿倒棱，桌边刮油灰加环保漆。桌子腿部采用双横档连接。铁件部分焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接平整，无虚焊、漏焊。所有铁件表面经过除油、除锈、抛丸机抛砂打磨后静电喷塑处理。其它配件选用国标产品，螺栓加弹簧垫片。塑粉、油漆要达到环保要求。灰白颜色。

2.1.3学生升降方凳。凳脚采用高频冷拉优质焊管，钢管规格为49*20*1.5椭圆管、升降连接部分采用1.5厚冷轧板冲压成型。升降调节方便牢固，凳子坐板18mm以上多层胶合板，双面0.7mm厚优质防火板贴面。凳子坐板安装在铁框上，凳子腿部采用双横档连接。铁件部分焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接平整，无虚焊、漏焊。所有铁件表面经过除油、除锈、抛丸机抛砂打磨后静电喷塑处理。其它配件选用国标产品，螺栓加弹簧垫片。塑粉、油漆要达到环保要求。灰白颜色。

2.1.4学生铁床。上下铺双层。上下铺间净空高≧1150㎜。床柱采用高频冷拉优质管，Φ38*1.5㎜，床柱床头一根钢管弯曲而成。床杠采用30*30*1.2mm方管，横档、栏杆长扶梯22*1.2mm；安全护栏上设置限制床垫放置高度的永久性警示线，警戒线距安全栏板上端≥200mm，安全栏板缺口长度≤600mm，外圈钢管Φ22*1.2 mm；床板采用15 +0.5mm厚的优质杉木条，不得超过8块拼接，下床板拼接处留5mm透气隙，上床板拼接处不留透气隙；以五根老杉木45*35mm为档料，表面抛光处理；加铁制蚊帐架和鞋架。铁件部分焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接平整，无虚焊、漏焊。所有铁件表面经过除油、除锈、抛丸机抛砂打磨后静电喷塑处理。床整体安装全部采用M8*5螺栓紧固，安装可靠，稳定性强。踏板等经常使用的地方螺栓加弹簧垫片。灰白颜色。

2.2物品数量（单位）： 2011年7月1日至2013年6月30日学生课桌、方凳和铁床，具体以甲方统计的课桌、方凳和铁床订单数量为准。

2.3服务内容：详见乙方投标文件服务承诺内容

2.4本合同金额为（大写）：         元（￥            元）人民币。

三、保证金

3.1履约保证金为伍仟元整，保修期满后7个工作日内无息退还，履约保证金交县教育局；

3.2履约保证金相当于违约的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

四、交货期、交货方式及交货地点

4.1交货期：最初一批货物必须在签定合同后7个工作日内开始交货。

4.2交货方式和地点：货物免费送达学校内并安装及调试好。

五、付款方式

5.1付款方式:货款以转帐支票或银行汇款支付。

5.2 本合同的货币单位以人民币付款。

5.3付款方法: 货物到场后，凭采购供货验收通知单（学校盖章县电教馆审核），到遂昌县教育会计核算中心付清货款。

六、质量保证及售后服务

6.1货物质量必须符合招标文件的技术参数规定，达到国家质量检测标准或相关行业标准。提供具有生产厂家质量合格证的产品。约定不明确的或其他合理原因没有约定的，可以协议补充，不能达成补充协议的依照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的标准履行。

6.2乙方必须承担质量保证义务。保证所交付的货物符合招标文件和补充文件要求。若乙方提供的货物经甲方验收不合格，则无条件退货或更换合格货物，一切费用由乙方承担，甲方可以终止合同。承诺的售后服务义务在合同签字的同时生效。

6.3货物质量保证期遵照生产厂家产品质量保证承诺。卖方在交付货物后出现质量问题或违反无瑕疵担保义务的，除买方事前知情的例外，卖方承担违约责任或损害赔偿责任（包括直接损失和间接损失）。

6.4乙方的售后服务包括按时发放到学校安装及调试好、在质保期内做好免费维修。

七、货物包装及运输

7.1乙方应以保证货物安全运达甲方指定地点。

7.2乙方在货物手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。

7.3货物在到达甲方指定地点前发生的风险均由乙方负责。

八、违约责任

一旦发现成交供货商安装的货物在技术、功能指标达不到询价文件的要求，采购人可无条件要求成交供货商退货，并要求经济赔偿，由此所造成得一切损失均由成交供货商承担。

九、仲裁与起诉

9.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方均可向遂昌县人民法院起诉。

9.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分，本合同其他部分应继续执行。

十 生效及其它

10.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

10.2合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

10.3未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

10.4 合同有效期: 2011年7月1日起至2013年6月30日止。

10.5合同一式四份，甲乙双方各执两份。

买方： 遂昌县教育局                   卖方：丽水绿舰校具有限公司

地址： 遂昌县妙高镇公园路79号        地址：丽水市碧湖镇瓯江加油站上首

法定代表人：谢秋鸣                  　法定代表人：

委托代理人：余根良                    委托代理人：

电话：0578-8124809                    电话：05782861598

传真：8132034                         传真：05782181252

邮政编码：323300                      邮政编码：323000

账户名称：遂昌县会计核算中心　　　　　账户名称：

开户银行：中国银行遂昌支行         　 开户银行：

帐号：830009017108094001         　   帐号：

签订地点：遂昌县妙高镇公园路79号     签订日期：2011年7月5日