遂昌县2011年中小学课桌凳验收单

| 项目名称 | 2011年遂昌县中小学课桌/升降方凳 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目学校 |  |  |  |  |
| 供货单位 | 丽水绿舰校具有限公司 |  |  |  |
| 验 收 项 目 | 设备名称 | 规格及技术要求 | 数量 | 质量情况 |
|  | 小学课桌 | 规格：600mm×400mm×760mm 双柱双层升降开口式，桌架采用高频冷拉优质焊管，钢管规格为50*20*1.5mm椭圆管、斗采用1.0mm厚冷轧板冲压成型，桌面面板基材采用18mm厚欧盟E1级标准细木工板，表面采用0.7mm厚优质厚层型防火板贴面，方边四角打小圆，上下边沿倒棱，桌边刮油灰加环保漆。桌子腿部采用双横档连接。铁件部分焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接平整，无虚焊、漏焊。所有铁件表面经过除油、除锈、抛丸机抛砂打磨后静电喷塑处理。其它配件选用国标产品，螺栓加弹簧垫片。塑粉、油漆要达到环保要求。灰白颜色。 |  |  |
|  | 升降方凳 | 规格340×240×440mm。凳脚采用高频冷拉优质焊管，钢管规格为49*20*1.5椭圆管、升降连接部分采用1.5厚冷轧板冲压成型。升降调节方便牢固，凳子坐板18mm以上多层胶合板，双面0.7mm厚优质防火板贴面。凳子坐板安装在铁框上，凳子腿部采用双横档连接。铁件部分焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接平整，无虚焊、漏焊。所有铁件表面经过除油、除锈、抛丸机抛砂打磨后静电喷塑处理。其它配件选用国标产品，螺栓加弹簧垫片。塑粉、油漆要达到环保要求。灰白颜色。 |  |  |
|  | 中学课桌 | 规格：600mm×400mm×760mm 双柱双层升降翻盖式。桌架采用高频冷拉优质焊管，钢管规格为50*20*1.5mm椭圆管、斗采用1.0mm厚冷轧板冲压成型，桌面面板基材采用18mm厚欧盟E1级标准细木工板，表面采用0.7mm厚优质厚层型防火板贴面，方边四角打小圆，上下边沿倒棱，桌边刮油灰加环保漆。桌子腿部采用双横档连接。铁件部分焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接平整，无虚焊、漏焊。所有铁件表面经过除油、除锈、抛丸机抛砂打磨后静电喷塑处理。其它配件选用国标产品，螺栓加弹簧垫片。塑粉、油漆要达到环保要求。灰白颜色。 |  |  |
| 验收 意见 | 验收人（二人以上）： 单位负责人： 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000（公章）2011年 月 日 |  |  |  |
| 备 注 | 一式两份。（参照遂昌县教育局统一招标价。） |  |  |  |

注:本验收单请各校按要求填写，交电教馆一份，学校留存一份。