附件：

丽水市教育局办公室关于深入

推进中小学（幼儿园）消防安全工作的通知

各县（市、区）教育局，开发区分局，市直属学校（幼儿园）：

今年以来我省学校发生了多起火灾事故，根据《浙江省教育厅办公室关于近期我省学校发生4起火灾的情况通报》（浙教电传〔2013〕142号）文件精神，为进一步加强各地各校对消防安全工作的重视，深入推进我市中小学（幼儿园）消防安全工作，及时发现和消除各类火灾隐患，确保校园安全稳定，现就有关要求通知如下：

一、深化对中小学（幼儿园）消防安全工作的认识

近年来，我市认真贯彻落实关于中小学（幼儿园）校安工程的部署要求，扎实推进火灾隐患排查整治，一大批火灾隐患得到了同步整改，新建和加固改造的校舍完善了消防设施，中小学（幼儿园）消防安全条件得到明显改善。各地要积极借鉴校安工程经验，增强工作主动性，认真总结消防工作进展情况，剖析存在的薄弱环节，研究推进工作的具体措施，从根本上改善中小学（幼儿园）消防安全条件。

二、深入推进中小学校（幼儿园）火灾隐患整治工作

从目前中小学（幼儿园）消防安全状况看，乡镇、农村部分寄宿制中小学还存在校舍耐火等级低、消防水源缺乏、安全出口数量不足或疏散通道不畅、单间宿舍住宿人员过多以及违章用火、用电等问题。各地要深刻吸取火灾教训，认真研判本地中小学（幼儿园）的消防安全形势，迅速开展中小学（幼儿园）消防安全大检查，并会同公安部门进一步加大对乡镇、农村寄宿制学校的检查力度。重点检查学校消防安全责任制是否落实，校舍耐火等级是否符合要求，安全出口和疏散通道是否畅通，学校是否每学期开展学生消防安全疏散演练等。对检查发现的问题要依法督促整改，对于存在重大火灾隐患的，要及时提请当地校安工程领导小组统筹解决。对隐患排查治理不力而引发火灾事故的，要追究相关责任人责任。

三、强化中小学（幼儿园）消防安全“四个能力”建设

要继续督促中小学（幼儿园）加强“四个能力”建设，确保在今年年底全部达标。要依法落实消防安全行业监管责任，将“四个能力”建设纳入学校安全监管的重要内容，加强行业督导，确保落到实处；要指导学校深化“四个能力”建设，严格落实消防安全自主管理责任，健全完善消防安全管理规章制度；要深入推进消防知识“进学校”活动，将消防安全教育纳入各级各类学校教学和培训内容，落实每学年组织师生开展灭火疏散逃生演练，指导学生完成消防安全家庭作业，着力提高师生的消防安全自防自救能力。

附件：

1.学校消防安全隐患排查整改标准要求

2.丽水市中小学（幼儿园）校舍消防安全排查登记表

丽水市教育局

2013年4月10日

附件1

学校消防安全隐患排查整改标准要求

一、范围

本标准适用于浙江省行政区域内的小学、中学、大学、职业教育学校及各类专业培训学校。

二、排查整改要求

（一）学校消防安全责任人、消防安全管理人应至少每月组织一次防火检查，内设部门负责人应每周开展一次防火检查。

（二）学校及内设部门组织开展防火检查应包括下列内容：

1.落实消防安全制度和消防安全管理措施、执行消防安全操作规程等情况；

2.用火、用电有无违章；

3.新建、改建、扩建及装修工程有无违章；

4.疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通；

5.安全疏散指示标志、应急照明设置及完好情况；

6.疏散通道、门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物；

7.集体宿舍是否设置用电超载保护装置；

8.消防（控制室）值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录；

9.化学试剂、燃油、燃气等易燃易爆危险品的使用是否符合有关规定；

10.消防水源情况，灭火器材配置及完好情况，室内外消火栓、水泵接合器有无损坏、埋压、遮挡、圈占等影响使用情况；

11.食堂、灶间烟道季度清洗情况；

12.员工本岗位消防知识的掌握情况；

13.防火巡查、火灾隐患的整改以及防范措施落实情况；

14.其他消防安全情况。

（三）学校应确定防火巡查人员、内容、部位和频次。其中，消防安全重点部位(单位)应进行每日防火巡查，学生宿舍夜间防火巡查应不少于2次，教室、实验室、图书馆、校医院等应加强夜间防火巡查。

（四）学校防火巡查应包括下列内容：

1.学生集体宿舍及公寓有无违章用火、用电情况；

2.疏散通道、安全出口是否畅通；

3.常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品等情况；

4.消火栓、灭火器、消防安全标志完好情况；

5.重点部位人员在岗在位情况。

（五）教职员工应遵守消防安全制度和消防安全操作规程，熟悉本岗位火灾危险性，掌握火灾防范措施，每天进行本岗位防火检查，及时发现本岗位火灾隐患。消防志愿者可开展日常防火检查工作。

（六）岗位防火检查主要包括下列内容：

1.用火、用电有无违章；

2.疏散通道、安全出口是否畅通；

3.消火栓、灭火器、消防安全标志完好情况；

4.场所有无遗留火种。

（七）发现火灾隐患应立即改正；对不能立即改正的，发现人应向消防工作归口管理职能部门或消防安全管理人报告，消防工作归口管理职能部门或消防安全管理人应及时研究制定整改方案，确定整改措施、期限、部门和责任人，报学校消防安全责任人审批。

（八）火灾隐患整改部门和责任人应按照整改方案要求，落实整改措施，并加强整改期间的安全防范，确保消防安全。学校的消防安全责任人为整改火灾隐患提供经费和组织保障，消防安全管理人督促落实火灾隐患整改措施。

（九）火灾隐患整改完毕后，消防安全管理人应组织验收，并将验收结果报告消防安全责任人。

附件2

丽水市中小学（幼儿园）消防安全排查登记表

学校名称：         						                                    填表单位：

| 建筑名称 | 使用 性质 | 投入使 用时间 | 面 积 | 层 数 | 耐火等级 | 室外消火栓 |  |  |  | 室内消火栓 |  |  |  | 灭火器 |  |  |  | 应急照明及 疏散指示标志 |  |  |  | 火灾自动 报警系统 |  |  |  | 内部 装修 |  | 疏散通道 安全出口 |  | 电气 线路 |  | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 有 | 无 | 好 | 否 | 有 | 无 | 好 | 否 | 有 | 无 | 好 | 否 | 有 | 无 | 好 | 否 | 有 | 无 | 好 | 否 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 |  |
| 填表说明：1.排查建筑范围包括：学校的教学及辅助用房、生活用房和办公用房； 2.使用性质，指教学楼、学生宿舍、图书馆、食堂、报告厅、礼堂、行政办公楼等； 3.消防设施、疏散通道（安全出口）及电气线路情况在相应内容栏打“√”，可根据内容调整表格大小； 4.要求各校按照《学校消防安全隐患排查整改标准要求》，认真填写本表格存档，以供相关部门检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表时间：      					                                  填表人：