附件

教育技术装备安全隐患点（参考）

| 序号 | 类别 | 安全隐患点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电网线路 | 电源线路负载设备总功率超过线路核定负载容量 |
| 2 |  | 电源线路负载设备总电流超过空气开关的额定电流 |
| 3 |  | 电源线路没有保护接地线，或保护接地线未达到要求 |
| 4 |  | 师生操控电器设备的电源线路上未安装剩余电流保护器 |
| 5 |  | 电源线路上存在导线绝缘层破损，或线路连接处金属导线外露 |
| 6 |  | 电源插座面板破损或松动 |
| 7 |  | 电源插头插入插座面板后有松动或接触不良 |
| 8 |  | 电源线铺设未防阻燃管（槽）保护，或防阻燃管（槽）有破损 |
| 9 | 设备施工 | 桌、椅、柜与人员接触的部分有锐边，尖角，凸出的锋利部分 |
| 10 |  | 桌、椅、柜有结构松动，整体摇晃或易倾倒 |
| 11 |  | 桌、椅、柜能活动的部件失灵或失效 |
| 12 |  | 桌、椅、柜损坏后未及时修复仍在使用 |
| 13 |  | 学生使用的桌、椅、柜存在大于5cm小于20cm的孔洞或间隙，且未加保护装置 |
| 14 |  | 公共场合使用的门、柜上的玻璃部分未使用钢化玻璃 |
| 15 |  | 投影机、电视机等壁装和顶装设备安装强度未达到设备自重的5倍 |
| 16 |  | 计算机教室未安装防静电地板 |
| 17 |  | 室外安装的电子产品未安装防雷装置 |
| 18 |  | 地面加高（如安装静电地板）后悬空窗台离地高度不足1100mm，且未加装有效防护措施 |
| 19 |  | 地埋式篮球架、单杠、双杆、爬梯、平梯等体育设施固定处松动 |
| 20 |  | 线缆管（槽）壁装顶装不牢固，有松动、脱落的 |
| 21 |  | 线缆管（槽）悬空铺设 |
| 22 |  | 人走动区域内的线缆管（槽）凸出地面铺设，且线缆管（槽）使用材质不够牢固 |
| 23 |  | 人走动区域内的线缆管（槽）或给水排水管凸出地面铺设，且未采取提醒注意标志 |
| 24 |  | 临时使用的电源线缆存在不按规定的乱接、乱拉情况 |
| 25 |  | 设备安装后未留出安全使用距离 |
| 26 |  | 仪器设备存放占用人员通道或安全通道 |
| 27 | 管理使用 | 电器设备超使用年限使用 |
| 28 |  | 陈列柜、展示柜等设施未固定措施易倾倒 |
| 29 |  | 柜内搁板存放较重仪器设备，使搁板发生形变 |
| 30 |  | 没有按规定配备消防器材，或消防器材失效 |
| 31 |  | 实验室水嘴的供水软管存在老化，未按使用年限更换 |
| 32 |  | 化学药品和危险化学药品没有分类隔离贮存 |
| 33 |  | 危险化学药品没有实行“双人双锁”管理 |
| 34 |  | 危险化学药品没有管理制度，或有管理制度未执行 |
| 35 |  | 师生使用危险设备前未开展安全教育和必要的培训，无应急预案 |
| 36 |  | 有安全隐患的未设置警示标志 |

备注：以上安全隐患点供参考。