遂昌县校园电气火灾综合治理自查表

自查单位：                        检查人员：                    检查时间：   年  月  日

| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规章制度 | 1 | 学校是否配备取得相应特种作业操作证的专（兼）职电工作业人员，其特种作业（电工）操作证是否合法、有效。 |  |
|  | 2 | 学校是否建立健全安全用电、电气安全知识教育培训等规章制度和电气设备操作规程。 |  |
|  | 3 | 学校是否依法依规定期开展电气防火检测，对发现的电气安全隐患是否及时有效整改。 |  |
| 正确选用电气设备 正确使用电气设备 正确选用电气设备 正确使用电气设备 | 4 | 学校使用的电气产品应符合国家法律法规和现行相关标准要求，并经法定机构检验或认证合格。 |  |
|  | 5 | 电气线路应设置具备短路保护、过负荷保护和剩余电流（漏电）保护功能的装置（空气开关）。不得用铁丝或铜丝代替熔丝。 |  |
|  | 6 | 学校是否设置专用配电箱（盘），配电箱（盘）应采用不燃材料制作。配电箱（盘）每一分支回路均应装设保护电器。 |  |
|  | 7 | 学校电气设备的电源线应采用铜芯绝缘线，其选型应满足额定电压、环境条件、敷设方式、载流量、机械强度等相关要求。 |  |
|  | 8 | 学校的相关室内电线宜选用铜芯绝缘线，其截面积不小于2.5平方毫米；选用铝芯绝缘线，截面积不小于4.0平方毫米。 |  |
|  | 9 | 电线、电缆应穿金属管、封闭式金属线槽或硬质阻燃塑料管（PVC）保护。 |  |
|  | 10 | 电源插座及接线板不得使用伪劣产品，接线板或插座上不得插头松动，以防局部过热 |  |
|  | 11 | 电热水器和空调等大功率电器宜敷设截面积不小于4.0平方毫米的铜导线或不小于6.0平方毫米的铝导线，同时安装专用电源插座和空开。 |  |
|  | 12 | 金属卤化物灯、荧光灯（含镇流器）、超过60W的白炽灯不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。 |  |
|  | 13 | 对产生高温、高热的电器设备，使用期间应有专人看管，使用后应及时切断电源。不能用电炉、红外线取暖器、灯泡等器具烘烤衣物或其他可燃物。 |  |
|  | 14 | 不得私拉乱接电线，不得在电线上系、托或压物品，电线出现老化后应及时更换。 |  |
|  | 15 | 校内是否存在使用电热毯情况。电热毯不能折叠、受潮且通电时间不宜过长，养成人离开时关闭电源的习惯，尤其是宿舍和房改房等需重点检查。寝室禁止使用大功率电器。 |  |
|  | 16 | 使用电热器时严禁直接放置在可燃物（木质、塑料等）制作的台板上。电热器下面应放置瓷砖、石棉板等非易燃物制作的垫底，或设置专用的支架。 |  |
|  | 17 | 检查校园电器线路是否老化，各种灯座、开关、插座表面是否氧化发黑积碳，防止发生接触不良造成跳火花引燃周围的有易燃物或易燃气体而失火。 |  |
|  | 18 | 师生驾驶的电动车是否具有生产许可证，是否具备短路保护功能；是否在建筑物首层、门厅、疏散通道、楼梯间以及校门口处停放；充电线路是否固定敷设，是否长时间充电（原则上不超过6-8小时）。 |  |
|  | 19 | 学校是否安装安全用电隐患监管服务平台（即“智慧用电”技术应用）。 |  |