丽水市教育局

丽水市教育局关于印发

《丽水市中小学实验室废弃物管理

与处置工作指导意见》的通知

各县（市、区）教育局，各直属学校：

为进一步加强中小学校实验室废物的处置与管理工作，根据《浙江省生态环境厅浙江省教育厅关于进一步加强学校实验室废物处置工作的通知》（浙环发〔2018〕42 号）有关要求，丽水市教育局制定了《丽水市中小学实验室废弃物管理与处置工作指导意见》，请各地各单位结合实际抓好贯彻落实。

丽水市教育局

2020年12月8日

（此件公开发布）

丽水市中小学实验室废弃物管理

与处置工作指导意见

第一条 为规范和加强我市中小学实验室废弃物的管理与处置工作，有效消除校园安全隐患，防止环境污染，确保师生人身财产安全，维护校园环境和公共安全，根据国家相关规定，结合我市实际情况制定本指导意见，供学校建立健全校级管理制度时参考。

第二条 实验室废弃物是指在实验活动过程中产生的须纳入危险废物管理的废物，包括但不限于实验室在日常活动中产生的固态、液态及可收集的气态废弃的、不合格的、过期失效的化学品，以及包装化学品的容器，如包装袋、包装桶、试剂瓶等。

第三条 实验室废弃物可分为固体废弃物、液体废弃物和气体废弃物三类。

固体废弃物：实验中产生的各种实验废渣、实验室废弃用品及器皿、过期失效的固体化学品及试剂空瓶等。

液体废弃物：

1.有机废液：有机溶剂、有机酸、醚类、苯类、醇类、酯类、酚类、卤代烃类、油脂类等；

2.无机废酸：实验中产生的各类废弃的酸性液体；

3.无机废碱：实验中产生的各类废弃的碱性液体；

4.含重金属废液：实验室中产生的含铬、铜、锌、镍等重金属的废液。

气体废弃物：在化学实验过程中产生的有机、无机有害气体。

第四条 实验室废弃物的管理与处置目标是实现减量化、资源化和无害化。鼓励采取资源循环利用与就地减量化措施，切实减轻对环境的影响。一般管理与处置原则为：首先考虑回收利用，其次分类收集存放，转移后集中处置。禁止直接或间接向大气、水体或者雨污水管道排放实验室废弃物，禁止将实验室废弃物混入生活垃圾处置。

第五条 学校作为实验室废弃物管理与处置的责任主体，应建立健全实验室废弃物管理与处置的规章制度和操作规程，制定事故应急处置预案，加强相关安全、环保知识和应急技能培训。实验室应设立专门、规范的实验室废弃物临时贮存场所并专人管理，配备相关安全及环保设施，设立提醒标识，保证监控、通风、防火防爆、防渗防漏等设施设备维护及运行良好，确保贮存安全。临时贮存时限不得超过1年。

第六条 实验中产生的各类废液必须进行分类收集，隔离存放。

一般废液可通过酸碱中和、混凝沉淀、氧化（次氯酸钠或其他氧化剂）等措施处理，并经实验室废水沉淀池二次处理，确认符合无害标准后排放。区域内学校可联合组织成立专业处理小组，在辖区生态环境部门的监督下，定期上门检查各学校收集、贮存情况，并协同完成无害处置，形成文字记录、照片、视频等形式的工作报告，并上报专业主管单位。暂时无法开展上述工作的学校，其产生的一般废液委托专业单位上门处置。

有机废液、含重金属废液等应根据性质委托专业单位上门处置。根据其危险特性选择合适的密闭容器和存放地点，容器标签必须按规范标明种类、贮存时间等信息（附件3），容器盛装废液不超容积的75%，同一类化学废液混存前需进行兼容性测试，严禁不相容（发生有害化学反应）的废液混存。定期按需委托专业单位上门处置。

第七条 固体可燃性废弃物分类收集、及时焚烧；固体非可燃性废弃物分类收集，可加漂白粉进行氯化消毒处理，满足消毒条件后作最终处置；生物类废弃物应根据其病源特性、物理特性选择合适的容器和地点，分类进行消毒、烧毁处理，日产日清。有危险性或无法自行处理的固体废弃物用专门的容器收集，容器标签必须标明种类、贮存时间等信息（附件3）。定期按需联系专业单位上门处置。

废包装容器、实验室废弃用品及器皿、事故应急处理物料等废弃物，应纳入危险废物管理，经分类收集贮存后，委托专业单位上门处置。

第八条 一般的废气可通过通风橱或通风管道，经空气稀释排出；大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧排放或吸收处理。废吸收剂和吸附剂应纳入危险废物管理，经分类收集贮存后，委托专业单位上门处置。

第九条 实验后废弃物收集时，需填写“实验室废弃物收集登记明细表”（附件4），相关操作人员必须根据化学药品特性进行相应的个人防护，确保人员安全。

第十条 学校应指定专人负责实验室废弃物的管理与处置工作，落实相关人防、物防、技防措施，做好实验室废弃物收集、贮存、处置等台账记录工作。

第十一条 学校根据实际需求，定期委托专业单位上门装运处置，并按规范要求做好申报登记、管理计划备案、转移联单、信息上报等工作。

第十二条 学校全体师生员工要树立环境保护意识，不能随意丢弃、掩埋各类固体废弃物和倾倒各类废液。不得将各类实验室废弃物混入其他非危险废弃物和生活垃圾中。

第十三条 学校实验室应建立环境污染事故预防和应急体系及报告机制，制定相关应急预案，消除安全隐患，防止环境污染等事故的发生。

第十四条  对未规范收集实验室废弃物、未设立实验室废弃物贮存场所、贮存场所贮存能力不足或建设不规范、未建立台帐或记录不规范的，责任单位应及时整改。非法处置实验室废弃物，对环境造成危害的，按照《中华人民共和国环境保护法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规给予处罚，并追究有关当事人责任。

本办法自发布之日起执行，由丽水市教育技术中心负责解释。

附件：1.学校实验室危险废弃物分类表

2.部分不相容的危险废弃物表

3.实验室危险废弃物标签（参考格式）

4.实验室废弃物收集登记明细表（参考格式）

附件1：

学校实验室危险废弃物分类表

| 序号 | 类别 |
| --- | --- |
| 1 | 无机浓酸溶液及其相关化合物 |
| 2 | 无机浓碱溶液及其相关化合物 |
| 3 | 有机酸 |
| 4 | 有机碱 |
| 5 | 可燃性非卤代有机溶剂及其相关化合物 |
| 6 | 可燃性卤代有机溶剂及其相关化合物 |
| 7 | 不燃非卤代有机溶剂及其相关化合物 |
| 8 | 不燃卤代有机溶剂及其相关化合物 |
| 9 | 无机氧化剂及过氧化物 |
| 10 | 有机氧化剂及过氧化物 |
| 11 | 还原性水溶液及其相关化合物 |
| 12 | 有毒重金属及其混合物 |
| 13 | 毒性物质、除草剂、杀虫剂和致癌物质 |
| 14 | 氰化物 |
| 15 | 石棉或含石棉的废弃化学品 |
| 16 | 自燃物质 |
| 17 | 遇水反应的物质 |
| 18 | 爆炸性物质 |
| 19 | 不明废弃化学品 |
| *可参考GB5085.6中的有关规定 |  |

附件2：

部分不相容的危险废弃物表

| 序号 | 不相容危险废弃物 |  | 混合时会产生的危险 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲 | 乙 |  |
| 1 | 氰化物 | 酸类、非氧化 | 产生氰化氢、吸入少量可能会致命 |
| 2 | 次氯酸盐 | 酸类、非氧化 | 产生氯气、吸入可能会致命 |
| 3 | 铜、铬及多种重金属 | 酸类、非氧化、如硝酸 | 产生二氧化氮、亚硝酸烟，引致刺激眼目及烧伤皮肤 |
| 4 | 强酸 | 强碱 | 可能引起爆炸性的反应及产生热能 |
| 5 | 铵盐 | 强碱 | 产生氨气、吸入会刺激眼目及呼吸道 |
| 6 | 氧化剂 | 还原剂 | 可能引起强列爆炸性的反应及产生热能 |

附件3：

实验室危险废弃物标签

（参考格式）

| 实验室危险废弃物标签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □有机废液 | □含卤有机废液 □不含卤有机废液 |  |  | □剧毒 |  | □易燃 | □易爆 | □高腐蚀 | □反应性 |
| □无机废液 | □含氰废液 □含汞废液 □含重金属废液（不含汞）□含酸废液 □含碱废液 □其它无机废液 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □固体废物 | □废固态化学药品 □废弃包装物、容器 □其它固态废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □其它废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要成分（需用中文全称）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室名称 |  |  | 实验室地址 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 装入数量 |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

附件4：

实验室废弃物收集登记明细表

（参考格式）

产废单位名称

| 日期 | 化学品类型 | 化学品 （主要成分）名称 | 特性 | 重量 （kg） | 经办人签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

管理员1：                              管理员2：

“类型”一栏请填写重金属废液、有机废液、无机废液、废试剂、容器和其它等类别。

“特性”一栏请填写废物是否具有感染性、爆炸性、可燃性、腐蚀性、氧化性、毒性等特征。